完成 Nature / Nature 系列 GeoFM 灾害遥感方案所需数据清单

面向 AlphaEarth / CrossEarth / 遥感基础模型的日本多灾种灾害快速制图研究

本文档用于盘点你们现有数据是否足以支撑前一版 Google Doc 中的研究方案。重点不是“影像越多越好”，而是是否具备可验证的灾害标签、跨区域/跨灾种评估设计，以及能转化为应急影响指标的数据。

# 0. 一页版结论：先看这张表

| 优先级 | 要确认什么 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 最优先确认 | 是否有可靠标签 | 洪水范围、滑坡 polygon、建筑损毁、道路中断、官方调查点/面。没有标签，高水平投稿很难。 |
| 第二优先确认 | 是否有灾前/灾后数据 | 同一区域、时间明确、可配准。洪水优先 Sentinel-1；建筑损毁需要高分灾前/灾后。 |
| 第三优先确认 | 事件数量与空间覆盖 | Nature 主刊需要多事件、多灾种、多区域；Nat Comms 级可用 5–15 个事件支撑。 |
| 第四优先确认 | 是否能做跨域实验 | 训练地区 ≠ 测试地区；训练灾种 ≠ 测试灾种；全球公开数据 → 日本测试。 |
| 第五优先确认 | 是否能转成影响指标 | 受影响建筑数、道路长度、人口、关键设施、孤立社区/可达性。 |

# 1. 投稿层级对应的数据规模

| 层级 | 灾害类型 | 事件数 | 空间覆盖 | 标注面积 | 标签规模 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 档：Nature 主刊冲刺 | 3–6 类 | 20–30+ 个 | 日本多都道府县 + 全球公开 source domain | 50,000 km² 以上更理想 | 百万级 patch/像素或数万对象级标签 | 证明一种新的灾害遥感范式，而不是单一 case study |
| B 档：Nature Communications / Nature Machine Intelligence / Communications Earth & Environment | 2–3 类 | 5–15 个 | 多个县/流域/城市 | 1,000–10,000 km² | 5,000–50,000 patch 或 1,000–10,000 对象 | 最现实；重点做 few-shot + cross-domain + 决策指标 |
| C 档：快速出文章 / RSE / ISPRS / TGRS / NHESS | 1 类 | 2–5 个 | 单一区域或少数区域 | 100–1,000 km² | 1,000–10,000 patch 或几百到几千 polygon | 适合先做 proof-of-concept |

# 2. 必需数据类型：四大类

| 数据类型 | 具体内容 | 用途 | 重要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灾害事件清单 | 事件名称、灾害类型、发生时间、影响区域、官方来源链接/报告 | 用于定义实验单元和灾前/灾后窗口 | 必需 |
| 遥感影像/特征 | Sentinel-1 SAR、Sentinel-2、ALOS、Planet、高分/航空影像、AlphaEarth embedding | 用于模型输入；不同任务对分辨率要求不同 | 必需 |
| 标签/验证数据 | 洪水范围、滑坡 polygon、建筑损毁、道路中断、人工判读样本、官方调查点 | 决定论文可信度和上限 | 必需 |
| 暴露度/影响评估数据 | 建筑 footprint、道路网、人口、关键设施、避难所、医院、学校、行政边界 | 把像素级结果转成 Nature 系列更关心的社会/应急影响 | 强烈建议 |

# 3. 各研究方向的具体数据要求

## 3.1 方向 A：洪水 / 淹没范围快速制图

推荐度：最高。原因是 10 m 级 SAR/AlphaEarth/Sentinel 数据就能支撑区域影响区制图，标签相对容易获得，也容易转化为建筑/道路/人口暴露度。

| 数据项 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影像 | Sentinel-1 灾前/灾后；Sentinel-2 可选；AlphaEarth embedding 可作为先验特征 | 10 m 可用；若有 3 m/1 m 更好 |
| 标签 | 官方淹没范围、洪水痕迹、人工判读水体变化 raster/polygon | 每个事件至少数百到数千个正样本 patch |
| 辅助数据 | DEM、坡度、河流、土地覆盖、建筑 footprint、道路网、人口 | 用于减少误判并产出影响指标 |
| 最低规模 | 3–5 个事件；5,000–20,000 patch；至少 2 个地区留作测试 | 可做 Nat Comms 级原型 |
| 理想规模 | 10+ 个事件；多个流域/都道府县；官方验证 + 人工复核 | 可支撑较强的跨区域泛化故事 |

## 3.2 方向 B：滑坡 / 山地灾害识别

推荐度：很高。日本特色强，科学问题强，适合与地形、降雨、地质和 foundation model 结合。

| 数据项 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影像 | 灾后 Sentinel-2/Planet/航空影像；灾前影像用于变化检测；可叠加 AlphaEarth embedding | 小滑坡需要 3 m 或更高分辨率；大型滑坡 10 m 可尝试 |
| 标签 | 滑坡 polygon 最好；点位也可但需要缓冲或人工扩展；官方调查数据优先 | 至少 1,000 个 polygon 或 10,000 patch 更稳 |
| 辅助数据 | DEM、坡度、坡向、曲率、地质、土壤、降雨、土地覆盖、河流/道路距离 | 滑坡任务必须加入地形先验 |
| 最低规模 | 3 个以上灾害事件；跨县/跨流域测试；1,000+ landslide objects | 适合快速启动 |
| 理想规模 | 5–15 个事件；多气候/多地形；官方 polygon + 人工复核 | 很适合 Nature 系列故事 |

## 3.3 方向 C：建筑暴露度 / 建筑损毁评估

推荐度：取决于你们是否有高分影像和建筑级标签。AlphaEarth 10 m 不适合单体建筑损毁等级，但可以做区域暴露度或与高分模型融合。

| 数据项 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影像 | 0.3–1 m 灾前/灾后最好；3 m 勉强；10 m 不建议做单栋损毁 | 需要严格配准 |
| 标签 | 建筑 footprint + 损毁等级；或受损/未受损二分类；官方调查优先 | 几千栋建筑可做原型；几万栋更有说服力 |
| 辅助数据 | 建筑 footprint、人口、土地利用、地震烈度/洪水深度/滑坡范围、道路可达性 | 用于暴露度和恢复优先级 |
| 最低规模 | 2–3 个事件；几千栋建筑；灾前/灾后一对影像 | 适合方法/应用论文 |
| 理想规模 | 5+ 事件；数万栋建筑；多灾种损毁标签 | 可以构建强 benchmark |

## 3.4 方向 D：道路中断 / 灾后可达性

推荐度：高。它更接近应急决策，不一定要精确判定每个像素损毁，可以从影响区与道路网络叠加得到道路暴露/中断风险。

| 数据项 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影像 | Sentinel/Planet/航空影像均可；滑坡道路中断最好用高分影像 | 10 m 可做道路暴露度，细粒度中断需高分 |
| 标签 | 道路封闭点、通行止め记录、恢复时间、人工判读中断 segment | 真实中断记录最有价值 |
| 辅助数据 | OSM/MLIT/自治体道路网、桥梁、隧道、避难所、医院、人口、行政边界 | 用于孤立社区和可达性分析 |
| 最低规模 | 几千道路 segment；2–5 个事件；至少一个事件有道路封闭验证 | 可做强应用故事 |
| 理想规模 | 多事件道路封闭时序 + 恢复记录 | 可从制图扩展到应急响应研究 |

# 4. 模型与数据分辨率匹配

| 数据/模型 | 典型分辨率 | 适合任务 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| AlphaEarth embedding | 10 m annual embedding / 地球表征 | 洪水范围、滑坡大范围、土地覆盖变化、暴露度制图 | 不适合单体建筑损毁等级或小时级应急变化 |
| Sentinel-1 SAR | 10 m；不受云影响 | 洪水、台风后淹没、地表湿润变化 | 需要灾前/灾后时间窗口和 speckle 处理 |
| Sentinel-2 光学 | 10 m/20 m；受云影响 | 滑坡、土地覆盖、灾前/灾后变化 | 洪水/台风期间可能云多 |
| Planet / SPOT / 高分 | 0.5–3 m | 建筑、道路、细粒度滑坡、局部损毁 | 成本和授权要确认 |
| 航空影像 / GSI | 0.1–1 m 可能 | 建筑损毁、道路中断、人工复核标签 | 覆盖范围和时相不一定完整 |
| CrossEarth / DINOv2 / SAM / SegFormer | 依任务而定 | 作为 baseline 或特征提取器 | 需要整理成标准训练/测试 patch |

# 5. 为完成论文必须支持的实验设计

| 实验 | 怎么做 | 数据要求 | 论文作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Few-shot 实验 | 把训练标签降到 0.1%、1%、5%、10%、100% | 需要足够多标签，能抽样且保持正负样本平衡 | 证明 foundation model 降低标注需求 |
| 跨区域泛化 | A 县/流域训练，B 县/流域测试 | 至少 3 个空间独立区域 | 证明不是本地过拟合 |
| 跨事件泛化 | 一个灾害事件训练，另一个事件测试 | 至少 3–5 个事件 | 符合真实灾害应急场景 |
| 跨灾种泛化 | 洪水训练 → 滑坡/台风影响测试，或全球灾害 → 日本测试 | 至少 2 类灾害；标签体系要可对齐 | 增强 Nature 系列吸引力 |
| 决策指标验证 | 受影响建筑数、道路长度、人口、关键设施、孤立社区 | 需要建筑/道路/人口/设施数据 | 从方法论文提升为应急影响论文 |

# 6. 你们盘点数据时可以直接填这张表

| 字段 | 你们填写 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 事件名称 |  | 如 2019 Typhoon Hagibis / 2024 Noto earthquake |
| 灾害类型 |  | 洪水 / 滑坡 / 地震 / 海啸 / 台风 / 道路中断 / 建筑损毁 |
| 地区 |  | 都道府县、市町村、流域或经纬度范围 |
| 发生时间 |  | YYYY-MM-DD；最好有灾前/灾后窗口 |
| 影像类型 |  | Sentinel-1/2、ALOS、Planet、航空影像、高分等 |
| 空间分辨率 |  | 10 m / 3 m / 1 m / 0.5 m |
| 是否有灾前/灾后 |  | 有/无；时间差多少天 |
| 标签类型 |  | polygon / point / raster / building-level / road segment / table records |
| 标签数量 |  | polygon 数、建筑数、道路段数、patch 数或标注面积 |
| 官方来源 |  | GSI/JAXA/MLIT/自治体/论文/人工判读 |
| 可用于哪些任务 |  | 洪水、滑坡、建筑暴露、道路可达性等 |
| 数据限制 |  | 授权、云量、缺失、分辨率不足、配准问题 |

# 7. 快速判断你们的数据适合哪条路线

| 你们现有数据情况 | 建议路线 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 有 5+ 洪水事件 + 官方淹没范围 + Sentinel-1 | 优先做洪水 few-shot / cross-event mapping | 最稳；适合 AlphaEarth + SAR + DEM |
| 有 1,000+ 滑坡 polygon 或多个滑坡事件 | 优先做滑坡跨区域泛化 | 日本特色强；需要 DEM/降雨/地质辅助 |
| 有高分灾前/灾后 + 数千/数万栋建筑损毁标签 | 做建筑级损毁/暴露度 | 潜力高但数据门槛最高 |
| 有道路封闭/恢复记录 + 道路网 | 做灾后可达性和孤立社区风险 | 最接近应急决策和社会影响 |
| 只有影像但没有标签 | 先做人工标注小样本或弱监督数据构建 | 不建议直接冲高刊 |
| 只有一个事件 | 做 proof-of-concept，不建议定位 Nature 系列 | 除非这个事件极其重大且数据非常细 |

# 8. 三个可执行的最低数据包

| 最低数据包 | 包含内容 | 可完成论文方向 |
| --- | --- | --- |
| Package A：洪水快速启动包 | 3–5 个日本洪水/台风事件；Sentinel-1 灾前/灾后；官方/人工淹没范围；DEM、河流、建筑、道路 | GeoFM/SAR few-shot flood mapping；建筑/道路暴露度 |
| Package B：滑坡快速启动包 | 3+ 强降雨/地震诱发滑坡事件；1,000+ 滑坡 polygon；灾后影像；DEM、坡度、降雨、地质 | 跨区域滑坡识别；terrain priors + foundation features |
| Package C：道路/建筑影响包 | 2–3 个事件；高分灾前/灾后；建筑 footprint 或道路网；损毁/中断/暴露标签 | 灾后可达性、建筑暴露度、恢复优先级 |

# 9. 与前一版 Google Doc 的关系

前一版方案的核心是：以 AlphaEarth/CrossEarth 等 geospatial foundation models 为基础，验证其在日本灾害场景下的低标注、跨区域、跨灾种快速制图能力。本数据清单就是把该方案拆解成可执行的数据需求。

相关依据：CrossEarth 论文已经把灾害评估、建筑提取、道路检测纳入遥感跨域语义分割 benchmark；另一篇 Nature 风光互补文章展示了“高分辨率遥感识别 + 下游系统分析”的文章范式。这两者共同支持我们把灾害制图结果进一步转化为道路、建筑、人口和关键设施影响评估。

# 10. 我的建议

请你们先按第 6 节的数据盘点表，把每个候选数据集逐项填一遍。最关键的是：标签类型、标签数量、事件数、分辨率、是否有灾前/灾后。只要你们给我 3–5 个候选数据的基本信息，我就可以进一步判断哪一条路线最适合：Nature 主刊冲刺、Nature Communications 级完整研究，还是快速方法/应用论文。